| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Przebudowa drogi gminnej Broniszów na Piecha w km 0+000 - 0+115 na dz. 750/2 w miejscowości Broniszów |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| x | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną | m2 | 172,50 |  |  |
| x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw ulepszonego podłoża oraz uzupełnienie poboczy | m2 | 299,00 |  |  |
|  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| x | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-V, głębokość koryta 15 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża w gr. kat I-VI, | m2 | 368,00 |  |  |
| x | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm, po zagęszczeniu | m2 | 356,50 |  |  |
| x | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (na miejscu) z doziarnieniem kruszywem z rozbiórki istn. nawierzchni i podbudowy, gr. w-wy 15cm z doziarnieniem pospółką po zagęszczeniu | m2 | 356,50 |  |  |
|  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| x | Nawierzchnie z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC11, gr. w-wy 6 cm | m2 | 355,00 |  |  |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| x | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |
| 8 | Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym 0/32 mm śr. gr. w-wy 6 cm po zagęszczeniu | m2 | 115,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |