| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Remont drogi gminnej Brzeziny Łęg k. Kaczor w km 0+086 - 0+121 na nr ewid. dz. 3343/13, 3343/16 w miejscowości Brzeziny |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 30 cm | m2 | 140,00 |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy około 15cm | m2 | 140,00 |  |  |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, gr. w-wy 8cm | m2 | 140,00 |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| x | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem na odległość do 5 km - kształtowanie i profilowanie rowu | m3 | 24,50 |  |  |
|  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| x | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głęb. koryta do 30cm | m2 | 192,50 |  |  |
| x | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 6 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie | m2 | 140,00 |  |  |
| x | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15 cm | m2 | 192,50 |  |  |
| x | Podbudowa z betonu cementowego |  |  |  |  |
| 8 | Wykonanie podbudowy, beton C12/15, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, dowóz z odległości do 5 km | m2 | 192,50 |  |  |
| x | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) o wytrzymałości Rm 2,5MPa gr. 30cm | m2 | 192,50 |  |  |
|  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| x | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, po zagęszczeniu | m2 | 140,00 |  |  |
| 11 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu | m2 | 136,50 |  |  |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| x | Wykonanie poboczy |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 9 cm po zagęszczeniu | m2 | 52,50 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |