| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Remont drogi gminnej Brzeziny Baj k. Kwiatek w km 0+621 - 1+074 na dz. 373/2 w miejscowości Brzeziny |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| x | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy | m2 | 1 132,50 |  |  |
| x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni drogi z i poboczy z kruszywa, śr. gr. w-wy około 10cm. Kruszywo z rozbiórki do wykorzystania jako uzupełnienia poboczy oraz warstwy podbudowy | m2 | 1 177,80 |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| x | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych | m3 | 513,00 |  |  |
|  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| x | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm | m2 | 1 494,90 |  |  |
| x | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm na drodze i zjazdach ( do granicy p.d.) | m2 | 1 434,30 |  |  |
| x | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm z doziarnieniem kruszywem lub pospółką | m2 | 1 494,90 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |