| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Remont drogi gminnej Nawsie Rzeki 107728 R w km 1+082 -1+458 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. [zł] |  | Wartość [zł] |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| x | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego wykorzystania | m2 | 1 128,00 |  |  |  |
| x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni drogi z i poboczy z kruszywa, śr. gr. w-wy około 10cm. Kruszywo z rozbiórki do wykorzystania jako uzupełnienia poboczy oraz warstwy podbudowy | m2 | 977,60 |  |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |  |  |  |
| x | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych | m3 | 451,20 |  |  |  |
|  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| x | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-V, głębokość koryta 35 cm | m2 | 16,00 |  |  |  |
| x | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI |  |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie profilowania i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-VI , gr. do 15 cm | m2 | 1 316,00 |  |  |  |
| x | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi oraz zjazdach średnia gr. w-wy 15cm (do granicy p.d.) | m2 | 1 158,00 |  |  |  |
| x | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (na miejscu) z doziarnieniem kruszywem lub pospółką w ilości 30%, gr. w-wy 20 cm | m2 | 1 172,60 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |